[29.04, 12:59] Канатбаев Жумабек: undo terminal monitor

system-view

sysname A1

vlan batch 111 112 50

interface Ethernet0/0/1

port link-type access

port default vlan 111

interface Ethernet0/0/2

port link-type access

port default vlan 112

interface Ethernet0/0/3

port link-type access

port default vlan 111

interface g0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 111 112 50

interface g0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 111 112 50

stp region-configuration

region-name HQ1

revision-level 1

instance 1 vlan 111

instance 2 vlan 112

instance 3 vlan 50

active region-configuration

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.101 24

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.50.254

[29.04, 12:59] Канатбаев Жумабек: undo terminal monitor

system-view

sysname A2

vlan batch 111 112 50

interface Ethernet0/0/1

port link-type access

port default vlan 111

interface Ethernet0/0/2

port link-type access

port default vlan 112

interface g0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 111 112 50

interface g0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 111 112 50

stp region-configuration

region-name HQ1

revision-level 1

instance 1 vlan 111

instance 2 vlan 112

instance 3 vlan 50

active region-configuration

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.102 24

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.50.254

[29.04, 13:00] Канатбаев Жумабек: undo terminal monitor

system-view

sysname D1

vlan batch 111 112 50

interface Eth-Trunk 1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 111 112 50

mode lacp-static

interface g0/0/3

eth-trunk 1

interface g0/0/4

eth-trunk 1

stp region-configuration

region-name HQ1

revision-level 1

instance 1 vlan 111

instance 2 vlan 112

instance 3 vlan 50

active region-configuration

stp instance 1 root primary

stp instance 3 root primary

stp instance 2 root secondary

dhcp enable

interface vlanif 111

ip address 172.16.111.1 24

vrrp vrid 111 virtual-ip 172.16.111.254

vrrp vrid 111 priority 105

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 10.10.10.67

interface vlanif 112

ip address 172.16.112.1 24

vrrp vrid 112 virtual-ip 172.16.112.254

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 10.10.10.67

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.1 24

vrrp vrid 50 virtual-ip 10.1.50.254

vrrp vrid 50 priority 105

interface g0/0/5

undo portswitch

ip address 10.1.1.106 30

ospf 1 router-id 50.3.3.3

area 0

network 10.1.1.104 0.0.0.3

network 172.16.111.0 0.0.0.255

network 172.16.112.0 0.0.0.255

network 10.1.50.0 0.0.0.255

[29.04, 13:00] Канатбаев Жумабек: undo terminal monitor

system-view

sysname D2

vlan batch 111 112 50

interface Eth-Trunk 1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 111 112 50

mode lacp-static

interface g0/0/3

eth-trunk 1

interface g0/0/4

eth-trunk 1

stp region-configuration

region-name HQ1

revision-level 1

instance 1 vlan 111

instance 2 vlan 112

instance 3 vlan 50

active region-configuration

stp instance 2 root primary

stp instance 1 root secondary

stp instance 3 root secondary

dhcp enable

interface vlanif 111

ip address 172.16.111.2 24

vrrp vrid 111 virtual-ip 172.16.111.254

interface vlanif 112

ip address 172.16.112.2 24

vrrp vrid 112 virtual-ip 172.16.112.254

vrrp vrid 112 priority 105

dhcp select relay

dhcp relay server-ip 10.10.10.67

interface vlanif 50

ip address 10.1.50.2 24

vrrp vrid 50 virtual-ip 10.1.50.254

interface g0/0/5

undo portswitch

ip address 10.1.1.110 30

ospf 1 router-id 50.4.4.4

area 0

network 10.1.1.108 0.0.0.3

network 172.16.111.0 0.0.0.255

network 172.16.112.0 0.0.0.255

network 10.1.50.0 0.0.0.255

[29.04, 13:00] Канатбаев Жумабек: undo terminal monitor

system-view

sysname C1

interface g0/0/0

ip address 10.1.1.102 30

interface g0/0/1

ip address 10.1.1.105 30

interface g0/0/2

ip address 10.1.1.109 30

interface g0/0/3

ip address 10.10.10.1 24

ospf 1 router-id 50.2.2.2

area 0

network 10.1.1.100 0.0.0.3

network 10.1.1.104 0.0.0.3

network 10.1.1.108 0.0.0.3

network 10.10.10.0 0.0.0.255

[29.04, 13:01] Канатбаев Жумабек: undo terminal monitor

system-view

sysname EdgeRT1

interface g0/0/0

ip address 10.1.1.101 30

interface g0/0/2

ip address 172.16.128.1 24

interface g0/0/1

ip address 192.168.137.254 24

acl 2000

rule 5 permit source 172.16.0.0 0.0.255.255

interface g0/0/1

nat outbound 2000

ospf 1 router-id 50.1.1.1

default-route-advertise always

area 0

network 10.1.1.100 0.0.0.3

network 172.16.128.0 0.0.0.255

ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.137.1

[29.04, 13:01] Канатбаев Жумабек: undo terminal monitor

system-view

sysname DHCP

dhcp enable

ip pool VLAN111

network 172.16.111.0 mask 255.255.255.0

gateway-list 172.16.111.254

dns-list 8.8.8.8

ip pool VLAN112

network 172.16.112.0 mask 255.255.255.0

gateway-list 172.16.112.254

dns-list 172.16.128.53

interface g0/0/0

ip address 10.10.10.67 24

dhcp select global

ospf 1

area 0

network 10.10.10.0 0.0.0.255